室外P5全彩技术指标

LED显示屏技术参数

# 1.1像素点结构图

| A：结构示意图 |  |
| --- | --- |
|  | 结构说明：每像素点采用1红1绿1蓝表贴三合一封装 灯管封装为：SMD2727 |
| B：专业分析 |  |
| 分析项目 | 专业分析内容 |
| 配色分析 | 为使配色达到最佳的白平衡效果，配色对LED 发光的亮度有严格要求，其中红绿蓝色亮度的配色比例为 R：G ：B=3：6：1 |

1.2 像素点指标

| 灯管颜色 | 晶片 | 指标（典型值） |
| --- | --- | --- |
| R(红) | 晶元 | 波长：620~625nm，亮度400～800mcd |
| G(绿) | 晶元 | 波长：518~522nm，亮度600～1100mcd |
| B(蓝) | 晶元 | 波长：466~470nm，亮度150～250 mcd |

1.3技术参数

| 名 称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1、像素管 | 像素点间距：5mm 物理密度：40000点/m2 红色：晶元10*10mil 绿色：晶元9*11mil 蓝色：晶元9*11mil 基色：红色+绿色+蓝色 发光点颜色组合：1R1G1B 封装厂家：国星光电金线封装 |
| 2、单元板 | 单元板分辨率：宽64点×高32点 单元板尺寸:320mm×160mm 单元板像素数：2048点/单元板 单元板材质：FR4 |
| 3、显示屏整屏 | 单元板数量:14个×21个 物理分辨率： 896点×672点=602112点 屏体显示面积：4.48m×3.36m=15.05㎡ 屏幕整体尺寸:5.00m×3.50m 视角: 140° 存贮温度： -20℃ ～ +60℃ 工作温度：-15℃ ～ +45℃ 相对湿度：10%～95% |
| 4、主要技术参数 | - 驱动器件：恒流驱动 2）驱动方式：1/8扫 3）刷新频率：≥1920Hz 4）帧频： ≥60Hz 5）灰度/颜色：显示10.7亿颜色 6）亮度：≥6000cd/m2 7）亮度调节方式：软件256级可调 8）对比度：1000:1 9）视频信号：RF、S-Video、RGB、RGBHV、YC、COMPOSITION等 10）控制系统采用：PCTV卡（可选）＋DVI显卡＋主控卡＋光纤传输（可选） 11）平均无故障时间：10000小时 12）寿命：10万小时 13）平整度：任意相邻像素间≤0.5mm； 单元板拼接间隙＜1mm ； 14）均匀性：像素光强、单元板亮度均匀 15）杂点率：＜0.0001 16）开关电源负荷：常州创联5V/40A 17）工作电压： 220V±15％ 18）平均功耗： 350W/m2 19）最大功耗：1100W/m2 20）计算机显示模式：1920×1080 21）有效通讯距离：网线100m（无中继）单模光纤20km |
| 5、控制计算机 | 控制主机：联想T4900c 操作系统：WIN 7/ XP 控制方式：同步控制 显卡：DVI独立显卡 |
| 6、主控系统 | LED全彩屏发送卡：诺瓦MSD300 1块 双网口输出，支持USB控制，最大可带载1280×1024；1600点×848点、2048×668点 LED全彩屏接收卡：诺瓦MRV330 20块 级联应用，单卡带载128点×192点，高刷新。 |
| 7、框架结构 | 屏幕整体采用钢架结构，外装饰材料为铝塑板。并开有散热孔，配备1P空调 |
| 8、控制软件 | 诺瓦主控系统配套软件NovaStudio 1．播放软件采用自有版权的LED编辑播放系统。对固定内容（如网络信息、新闻发布等）提供专用接口，可挂接到任何对象的编辑系统上，内容自动编排发送。 2．节目制作工具支持文字、图形、动画、声音、视频等多种多媒体信息，可以方便地将这些信息集成于应用系统之中，完成应用系统的开发、制作；支持多类型多媒体产品； 3．文字信息支持各种颜色和Windows98/2000/NT/XP各种字体，支持多种文字特技显示方式。 |
| 9、音响系统 （选用） | 功放：3A AK-120 2路线路输入，每一通道均可独立调节音量； 3路话筒输入，每一通道均可独立调节音量 设有高音和低音独立调节 输出功率：60W 音箱：3A AK-049室外豪华型音柱 适合播放音乐及语音，具有卓越的频率响应和高效率性能。 额定功率22.5W，最大功率45W |
| 10、散热设备 | 空调1台，带来点自启动功能。 |
| 11、线材 | 主动力电缆（5*6mm²国标电缆：天津小猫）30米 网线（五类双绞线：安普）30米 音频线（RVB音响工程线：秋叶原）30米 |
| 12、配电箱 | 20KW配电箱，支持远程上电 |

二、系统功能

从技术等级上讲，室外LED大屏幕显示系统是一个集计算机网络技术、多媒体视频控制技术和超大规模集成电路综合应用技术于一体的大型的电子信息显示系统，具有多媒体、多途径、可实时传送的高速通信数据接口和视频接口。

计算机网络技术的使用使显示制作、处理、存储和传输更加安全、迅速、可靠。采用网络系统控制技术，可以和计算机网络联网。

制造商在系统中使用了视、音频控制技术，可以对各种不同的视频和音频信号源的输入进行统一控制和管理。

- 视频播出方式

通过多媒体视频控制技术和VGA同步技术，可以方便地将多种形式的视频信息源引入计算机网络系统，如广播电视和卫星电视信号、摄像视频信号、录像机DVD视频信号、计算机动画信息等，因而可以实现下列功能：

- 支持DVI 显示，显示各种计算机信息、图形、图像

- 支持各种输入方式

- 实时显示真彩色视频图像，实现现场转播

- 转播广播电视、卫星电视及有线电视信号

- 电视、摄像、影碟等视频信号的即时播放（VCR、VCD、DVD、LD）

- 支持PAL、NTSC等各种制式

- 具有电视画面上叠加文字信息，全景、特写、慢镜头、特技等效果的实时编辑和播放（需另外配置非线性编辑设备）

- 具有同时播放左右不同比例的画面及文字的功能

- 可满足文艺表演的使用要求

2、计算机播出方式

- 图文特技显示功能：具有对图文进行编辑、缩放、流动、动画功能

- 显示各种计算机信息、图形、图像及2、3维计算机动画并叠加文字

- 播出系统配有多媒体软件，可以灵活输入及播出多种信息

- 有多种中文字体和字型可供选择，同时还可输入英文等多种文字

- 有多种播出方式，如：单/多行平移、单/多行上/下移、左/右拉、上/下拉、旋转、无级缩放等

- 主要实时新闻的编辑与播放，并有多种字体供选择

- 重要通告的即时发布

- 广告信息的播放等

3、网络功能

- 配有标准网络接口，可与其它标准网络连网（信息查询系统、市政宣传网系统等）。

- 采集播出各数据库实时数据，实现远程网络控制。

- 通过网络系统可以进入Internet网。

- 具有声音接口，可接入音频设备，达到声像同步

保修一年，工期14天。

数量：一套。