双极闭合系统技术参数说明

技术参数：

*1.腹腔镜手术中凝血分离的钳，手柄、套管、钳芯及器械连线必须可以完全拆

分进行灭菌。

*2.所有器械及连线必须可反复使用，更可进行134℃高温高压灭菌。

*3.必须可以连接KLS411能量助推系统主机使用。

额定电压                   max.180Vs

尺寸                       鞘长度                     340mm

鞘直径/最大插入部外径      5mm

输出功率                   最大凝血功率               120 W

抗干扰                     符合EN 55011和IEC 601-2-2规定的限制

抗干扰符合IEC 1000

适合运输和储存的环境条件   环境温度    -25℃— +70℃

相对湿度    10%—100%

大气压力    500hPa—1060hPa

适合操作的环境条件         环境温度    +10℃—+40℃

相对湿度    30%—75%

大气压力    700hPa—1060hPa

合格证书                   CE 0297 符合93/42/EEC指令

双极闭合系统配置清单

| 序号 | 描 述 | 名 称 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MARLAP CLAMP | 玛莱普钳 | 1 |
| 2 | MARLAP CASING | 玛莱普套管 | 1 |
| 3 | MARLAP HANDLE | 玛莱普手柄 | 1 |
| 4 | BIPOLAR CONNECTING CABLE | 双极器械连线 | 1 |