北京大学人民医院

西配楼PoE交换机采购项目SOW

# 一、项目范围

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 西配楼PoE交换机采购项目 | 1套 |

# 二、技术参数及维保服务

## 2.1免费维保服务期

系统安装验收合格后3年。

## 2.2技术参数内容

本项目为人民医院西配楼无线网络建设的组成部分，通过购买4台PoE交换机，并进行安装调试，满足为现有无线AP的PoE供电及数据传输需求。

项目设备需求一览表：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西配楼PoE交换机 | 4 | 台 |

人民医院现有网络系统采用的思科公司网络设备，随着我院西配楼建设的进展深入，楼内网络系统建设已经展开，先期已经购买了思科公司万兆汇聚交换机C3850-24XS-S、WS-C3650-48TQ-S及无线AP AIR-AP2802I-H-K9，本项目采购4台PoE交换机，为已有无线AP AIR-AP2802I-H-K9提供网络连接及PoE供电，满足西配楼无线网络建设需求。要求PoE交换机选型要支持与西配楼现有网络设备实现无缝对接，能够被现有思科无线网络管理系统统一管理。

所有投标产品必须提供生产厂商授权书原件及服务说明函或服务承诺函原件。

其中“★”号的条款为实质性响应，如投标人的《投标文件》中不满足任何一项实质性条款，为不实质性响应《招标文件》，其《投标文件》将被拒绝。

相关设备技术参数需求如下：

（1）PoE接入交换机（数量：4）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本性能 | ★交换容量≥216Gbps |
|  | ★包转发能力≥130Mpps |
|  | 最大激活VLAN数量≥1023 |
|  | VLAN ID≥4000 |
|  | 巨型以太帧(Jumbo Frame)大小≥9216bytes |
|  | 单机箱10GbE端口≥2 SFP+ |
|  | 单机箱1GbE端口≥48(10/100/1000电口)，支持PoE+ |
|  | 所有接口可以同时使用，Combo接口按照一个计算 |
|  | ★MAC地址表≥16K |
|  | ★支持堆叠，专用堆叠口，对堆叠系统实现统一管理，最大堆叠台数为≥8，堆叠带宽≥80Gbps，支持堆叠内跨机箱的链路捆绑 |
|  | ★缓存≥4M Bytes |
|  | ★组播表容量≥1K |
|  | ★端口镜像支持≥4个Session |
|  | ★支持Netflow/Netstream/Sflow |
|  | ★支持IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) |
|  | ★支持DHCP Server |
|  | ★支持以太链路捆绑，不小于24组 |
|  | ★支持USB Console端口 |
| 局域网协议 | 支持以太网协议 |
|  | 支持生成树算法 |
|  | 支持多生成数（MSTP） |
|  | 支持快速生成树（RSTP) |
|  | 支持802.1Q Trunk |
|  | 支持802.1p优先级 |
|  | 支持以太链路捆绑，不小于24组 |
| 网络协议 | 支持ICMP、IPv4、IPv6 |
| 路由协议 | 支持静态路由 |
| 三层路由 | 不小于16条 |
| 组播 | 支持IGMP协议、IGMP Snooping(v1,v2,v3)、IGMP Filtering、IPv6 MLDv1 & v2 Snooping |
|  | 支持跨VLAN组播复制，MVR (Multicast VLAN Registration) |
| 其他协议要求 | 支持DHCP Snooping |
|  | 支持DHCP Option82 |
| 安全性 | 支持安全控制列表ACL |
|  | 支持端口安全 |
|  | 支持端口隔离 |
|  | 支持防御ARP欺骗 |
|  | 支持防御ip地址欺骗 |
|  | 支持灵活的接入身份认证，通过单个、一致的配置来支持多种身份验证机制 |
|  | 支持802.1x认证 |
|  | 支持802.1x MAB |
|  | 支持NAC接入认证 |
|  | 支持Web认证 |
|  | 支持，802.1x Switch supplicant |
|  | 支持Storm Control - Unicast, Multicast,Broadcast |
|  | 支持Spanning Tree保护 |
|  | 支持RADIUS、TACACS+ |
| 数据流量分类 | Ingress Policing |
| 排队技术 | 每端口队Egress列数4，支持优先处理低延迟数据的排队机制（Priority Queue）， |
| 可用性 | 支持以太网端口单通检测机制 |
|  | 支持二层链路快速收敛，Flex Link功能，快速冗余链路切换时间小于100毫秒 |
|  | 支持Spanning Tree快速收敛算法，包括：802.1W(RSTP),802.1s(MST), Rapid PVST+ |
| 网管协议 | 支持SNMP v2c、SNMP v3、RMON、MIB II、Syslog |
|  | 支持LLDP链路层发现协议 |
|  | 支持本地管理用户口令认证、集中管理用户口令认证 |
|  | 支持Telnet、SSH |
|  | 支持Web管理 |
|  | 支持带外网管 |
|  | 支持支持第三方网管系统 |
| 流量监控 | 支持远程端口镜像 |
| 智能电源管理 | 支持智能电源管理EnergyWise，设备能够自动实时调整端口用电状态以节约能耗，并且可以提供开放接口和开发工具包集成进第三方网管系统 |
| 能耗管理 | 支持交换机休眠模式 |
| 配置要求 |  |
| 单台配置要求 | 千兆电口≥48，支持PoE+，万兆光口≥2 |

# 三、资质要求

1、具备系统集成贰级以上（含贰级）资质；

2、近三年内有医疗行业实施经验优先考虑，提供证明材料包括中标通知书复印件或合同复印件等；

3、要求提供厂商出具的授权书。